최종보고서

1. 개요

(1) 목표 : 가상 현실에서의 감각 Feedback

일반적인 PC 게임을 진행할때 사용자의 캐릭터가 공격을 받으면 모니터를 통해 Effect UI가 활성화되며 사용자의 눈을 어지럽힌다. 하지만 가상 현실은 마치 사용자가 가상 세계에 존재하듯 게임을 진행할 수 있으므로 감각 피드백을 제공하여 캐릭터의 신체 어디를 공격당했는지 사용자에게 Feedback을 통해 알려준다. 또한 현실에 존재하는 시선 감지(육감)또한 제공하여 Reality 적인 부분을 높여준다.

(2) Sketch

(3) 계획

- 사용자가 가상 현실에서 Enemy에게 뒤에서 공격 당했을 때 사용자가 입고있는 옷에 부착된 아두이노를 통해 피드백 전달

- 현실에 존재하는 시선 감지(육감)를 구현하여 아두이노를 통하여 피드백 전달.

- 가상 현실에서 사용자의 캐릭터와 Enemy가 존재하는 컨텐츠 제작을 통해 단순 신호 전달이 아닌 가상 현실 콘텐츠와 연결지어 상황에 맞는 피드백 전달

2. 개발과정

- 유니티

(1) 장비 및 조작방법 : HTC VIVE VR 기기 사용, 사용자는 Passive 상태 즉 앉아서 컨트롤러를 통해 캐릭터 움직임 및 Weapon 사용.

(2) 사용된 Objects : Enemy , Map , Weapon,Trap

- 미로 Concept에 맞추어 Enemy의 경우 미노타우로스를 활용하였다. Player는 권총 무기를 통해 Enemy, Trap Cube를 파괴하여 목표 지점으로 들어가야 한다.

(3) 유니티의 Raycast를 이용한 시선 감지 , Collider Box를 활용하여 사용자 캐릭터 앞 뒤 공격 감지

- 오브젝트의 바라보는 방향으로 Raycast(파란색 선)를 발사하여 사용자의 캐릭터에 충돌시 사용자 뒷목에 Feedback 제공.

- Enemy Object의 공격이 사용자의 캐릭터 각 Collider box에 충돌할시 Collider box 태그에 따른 충격 신호를 사용자에게 부착된 위치의 진동모터로 전달

- 아두이노

(1) 사용된 장비

- 진동모터모듈 3개, HC-06 블루투스 모듈 1개, 외부전력1개, 아두이노 나노 보드 1개

(2) 동작 방식

- 유니티에서 충돌 이벤트가 발생하면 각각의 진동 모듈에 진동을 준다.

- analogWrite()를 활용해 진동 세기의 차이를 둬서 다양한 피드백을 가능하게 한다.

(3) 사용자 Feedback 아두이노 착용

- 앞에서 공격 감지 피드백 진동모듈:

- 6번 포트와 연결

- analogWrite()값으로 250을 줘서 강한 진동

- 시선 감지 진동 모듈:

- 9번 포트와 연결

- analogWrite()값으로 80을 줘서 약한 진동

- 시선감지의 경우에는 약한 진동만 줘서 오싹한 느낌을 줄 수 있도록 유도했다

- 뒤에서 공격감지 진동모듈: 10번 포트와 연결

- 10번 포트와 연결

- analogWrite()값으로 250을 줘서 강한 진동

(4) 통신 방식

- 유니티와 아두이노 간 블루투스로 통신을 함으로써 무선으로 데이터를 주고 받을 수 있도록 한다.

- 아두이노에서는 진동 모듈마다 특정한 string 값이 시리얼에 들어오면 해당하는 포트에 analogWrite()로 진동피드백을 주도록 설정해놓는다. 그리고 유니티에서는 SerialPort형의 객체 sp를 활용해 충돌 이벤트가 발생하는 함수에서 sp.Write()로 특정 string 값을 아두이노에 넘겨주면 그 string 값에 대응하는 포트에 신호를 줘서 진동이 울릴 수 있도록 설계했다.

3. 보완점 및 아쉬운 점

- 진동이라는 단순한 피드백 하나로는 Enemy의 공격 강도에 따른 진동을 조절하지 못하였고 또한 정확한 피격 위치를 알기에는 어려웠다. 진동 외에 사용자가 완벽한 현실에서도 맞는 듯한 감각을 모방할 수 있는 방법을 썼더라면 사용자가 가상현실에서 몰입감과 Reality, Presence 부분이 증가했을 것 이다.

- 시선 감지를 할 때는 개인차가 존재 하는 듯하다. 뒷목이 조금 민감한 사람은 약한 진동으로 소름 끼치는 느낌을 느끼지만 그 외에 전혀 진동을 느끼지 못하는 경우도 있었다. 차라리 아두이노 디지털 온도 센서 모듈을 통해 차가운 느낌을 제공하였다면 더욱더 오싹한 느낌을 제공하지 않았을까 한다.

- 아두이노에 대한 지식이 부족한 상태에서 유니티의 가상환경에서 구현된 콘텐츠와의 피드백을 줄 수 있는 것을 만든 것이 아쉬운 반면 이번에 아두이노의 대한 기초적인 지식을 배울 수 있었기에 이를 통해 더 뛰어난 햅틱 기술을 만들 수 있을거 같다.